MEDELA SWING - Двухфазный электронный молокоотсос

Материнское молоко - лучшее питание для вашего ребенка. SWING обеспечит Вам и Вашему ребенку оптимальную поддержку в течение всего периода грудного вскармливания. Этот стильный молокоотсос специально разработан как для эпизодического, так и для частого сцеживания и способствует поддержанию длительной лактации у мамы.

|  | SWING использует основанную на исследованиях уникальную технологию 2-фазного сцеживания, наиболее полно воспроизводящую естественный ритм сосания ребенка: малыш сначала сосет грудь часто и несильно, что стимулирует прилив молока (фаза "стимуляции"), а после, когда прибывает молоко, переходит к более медленным, глубоким сосательным движениям (фаза "сосания"). Стимуляция: Быстрый ритм стимуляции запускает у мамы рефлекс выделения молока. Сцеживание: Более медленный ритм сцеживания для бережного и эффективного выделения молока. В фазе "стимуляции" Swing воспроизводит 120, а в фазе "сосания" - 60 сосательных движений за минуту. |
| --- | --- |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Позволит сцеживать молоко на работе или в других случаях, когда вы находитесь далеко от малыша.

- Обеспечит поддержку ребенка грудным молоком, если кормление грудью временно невозможно.

- Проведет профилактику застоя молока.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических устройств необходимо следовать ряду рекомендаций по безопасности:

- После окончания использования устройства немедленно отсоедините его от питающей
электрической сети.

- Отсоединение устройства от сети производится только путем извлечения сетевого адаптера
из розетки.

- Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.

- Не помещайте и не роняйте мотор в воду или иную жидкость.

- Не притрагивайтесь к устройству если оно упало в воду. Немедленно отключите его от сети.

- Не храните электрическое устройство во влажном месте.

- Никогда не используйте электрическое устройство с поврежденным электрическим шнуром или вилкой, работающее неправильно, имеющее механические повреждения или побывавшее в воде.

- Держите сетевой адаптер вне досягаемости от горячих поверхностей.

- Убедитесь, что напряжение на сетевом адаптере соответствует напряжению в сети.

- Используйте только сетевой адаптер входящий в комплект молокоотсоса SWING.

- Вначале подсоедините сетевой адаптер к молокоотсосу Зтпд, а уже затем подключайте адаптер
к розетке.

- Устройство не должно оставаться без присмотра, будучи подключенным к электрической сети.

- Проверьте компоненты молокоотсоса на предмет износа или повреждения.

- Используйте только оригинальные аксессуары MEDELA.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, описанному в данной инструкции.

- Необходим постоянный контроль во время использовании прибора при детях.

- В случае возникновения проблем или болевого синдрома - проконсультируйтесь у своего
лечащего врача или консультанта по грудному вскармливанию.

- Устройство  не предназначено для использования в присутствии воспламеняющихся летучих
анестетиков в смеси с воздухом, кислородом или закисью азота.

- Портативные и мобильные устройства частотной радиосвязи могут создавать помехи при работе SWING.

- SWING требует специальных мер предосторожности касаемо электромагнитной совмести
мости и нуждается в специальных условиях эксплуатации и ремонта согласно требованиям ЭМС указанным в данной инструкции.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Клавиша Вкл. / Выкл.

Клавиша увеличения вакуума (+) 
Клавиша уменьшения вакуума (-)

Клавиша "Сцеживание»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЙ

СЦЕЖИВАНИЕ

Сядьте комфортно и расслабьтесь. Во время кормления ребенка или сцеживания желательно использовать подставку для ног. Положение с приподнятыми ногами позволяет снять избыточную нагрузку на нижнюю часть спины и промежность.

|  | Разместите центр воронки по оси соска. - Не наклоняйте и не переполняйте контейнер (бутылочку) во время сцеживания. - Старайтесь не пережимать трубку во время сцеживания. |
| --- | --- |
|  | Включите молокоотсос, нажав кнопку Вкл/Выкл (On/Off). Молокоотсос начнет работу с Фазы стимуляции. |
|  | Регулируйте комфортный уровень вакуума во время сцеживания, нажимая кнопку «увеличить» (+) или «уменьшить» (-). Для ускоренной регулировки вакуума нажмите и удерживайте кнопку (+ или -) в нажатом положении. |
|  | Когда начнет выделяться молоко нажмите кнопку «сцеживание» для запуска Фазы сцеживания. Если Вы не нажмете кнопку «сцеживание», то через две минуты молоке сое переключится в Фазу сцеживания автоматически. Установите максимальный комфортный уровень вакуума, который будет комфортен лично для Вас. Чтобы найти Ваш максимальный комфортный уровень вакуума, увеличьте мощность до ощущения легкого дискомфорта (без боли), а затем слегка уменьшите ее. При сцеживания НЕ наклоняйте и не трясите устройство, чтобы молоко из контейнера не попало в мотор. Исследования показали, что наиболее эффективное сцеживание (больше молока в единицу времени) достигается при максимально комфортном уровне вакуума во врем Фазы сцеживания. После завершения процедуры сцеживания отключите молокоотсос, отсоедините его от сети и разберите. Закройте бутылочку и храните ее до следующего использования. Используйте специальную подставку для бутылочки, чтобы избежать ее опрокидывания. |

ЧИСТКА  И ОБРАБОТКА

Следуйте данной инструкции по обработке если иное не рекомендовано Вашим лечащим врачом.

Важно
Электрические части молокоотсоса не подлежат стерилизации!

| Перед первым использованием и ежедневно | - Разберите, тщательно промойте все части молокоотсоса контактирующие с грудью и молоком. - Все индивидуальные компоненты, кроме силиконового раструба, положите в кастрюлю достаточной емкости. Залейте холодной водой так, чтобы покрыть все детали и кипятите около 2-х мин. - Разложите все части на чистом полотенце для остывания и просушки. - Вместо кипячения Вы можете мыть разобранный молокоотсос в посудомоечной машине. Силиконовый раструб только хорошо промывать мыльной водой или содой. НЕ кипятить, не обрабатывать кипятком, НЕ стерилизовать паром! – силикон вы переносит термообработку. |
| --- | --- |
| После каждого использования | Разберите и вымойте в мыльной воде все части молокоотсоса входящие в контакт с грудью и молоком. Ополосните в чистой воде и позвольте им самостоятельно высохнуть на чистом полотенце, Используйте влажную (не мокрую!) салфетку, чтобы обтереть мотор и сумочку после каждого использования. |
| Обработка трубки | Проверьте трубку после каждого сцеживания на наличие конденсата и/или следов молока. Если в трубке следы конденсата Оставьте молокоотсос работать после окончания сцеживания с присоединенной трубкой «на воздухе» в течение 1-2 минут или до высыхания конденсата. Если в трубке следы молока Если молоко случайно попало в трубку - выключите молокоотсос и выньте из розетки. Отсоедините трубку и тщательно помойте ее. Встряхните трубку, чтобы удалить оставшиеся капли воды и оставьте ее. Для более быстрой просушки присоедините трубку и включите молокоотсос «в холостую» на 1-2 минуты. |
| Обработка груди | Перед сцеживанием протрите грудь и ареолу влажной тканью. Избегайте использования мыла или содержащих алкоголь средств. Это может привести к высушиванию кожи и появлению трещин на сосках. |

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| В случае ухудшения или полной невозможности сцеживания | Убедитесь, что • воронка молокоотсоса плотно прилегает к ткани груди. • все детали и трубки молокоотсоса соединены правильно. • белая мембрана не порвана и хорошо прилегает к желтой головке клапана, а головка клапана не повреждена. • концы трубки в гнезде основания воронки и в отверстии на моторе молокоотсоса вставлены плотно. • трубка вставлена не в отверстие для подключения сетевого адаптера. Старайтесь не перегибать трубку. Если молоко попадает в трубку -убедитесь, что нет ее пережатия или перегиба. |
| --- | --- |
| Промывание мотора | Если молоко случайно попадает в мотор Выключите молокоотсос и отсоедините его от источника питания. Используя влажную (не мокрую!) салфетку протрите молокоотсос и следуйте дальнейшим инструкциям: 1. Откройте крышку батарейного отсека, удалите поролоновую прокладку. 2. Промойте поролоновую прокладку чистой теплой водой, хорошо отожмите и временно отложите в сторону. 3. Налейте около 10 мл теплой мыльной воды в небольшой контейнер. 4. Присоедините трубку и штекер адаптера к мотору. 5. Опустите свободный конец трубки в контейнер с мыльной водой. 6. Держа мотор над раковиной в горизонтальном положении кнопками вверх - включите устройство. Вода будет проходить через трубку в мотор и выливаться наружу через отверстие. 7. Когда мыльная вода закончится – выключите мотор и повторите процедуру снова, используя 10 мл чистой теплой воды. 8. Затем оставьте устройство включенным еще на 3 минуты с целью просушки. 9. Сухой салфеткой протрите батарейный осек насухо, установите поролоновую прокладку (сухую!) на место и закройте крышку батарейного отсека. |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| - Мотор - Воронка - Коннектор - Трубка ПВХ - Головка клапана - Мембрана клапана - Контейнер (бутылочка, 150 мл) | - Подставка под контейнер (бутылочку) - Сумочка - Подвесной шнурок - Колпачок - Крышка - Сетевой адаптер - инструкция |
| --- | --- |